Desarrollo de un Sistema de Comunicación  inalámbrica con Arduino

FOKING AVSTRAC

This project presents the design and implementation of a wireless communication system between two Arduino devices, with the aim of transmitting and reconstructing a binary image using 433 MHz radio frequency modules. An efficient communication protocol was developed that includes error control mechanisms using CRC8, packet identification, and symmetric and asymmetric encryption techniques to ensure the integrity and security of the transmitted data. The work highlights both the opportunities and challenges of wireless transmission with low-cost hardware, and emphasizes the importance of robust protocols to ensure reliable communication in environments prone to interference.

INTRODUCCIÓN

Contexto general: importancia de la comunicación inalámbrica y sus desafíos (ruido, errores, integridad).

La comunicación inalámbrica es actualmente uno de los pilares para el desarrollo de nuestra sociedad tal como la conocemos, permitiendo la transmisión de datos sin necesidad física. Esta capacidad es fundamental para el correcto funcionamiento de internet, telecomunicaciones, la industria, entre muchas otras. Debido a su gran relevancia, es necesario que esta comunicación tenga que ser lo más fiable e íntegra, superando las diversas complicaciones que existen en el envío (ruido, la interferencia del entorno, pérdida de información), garantizando tanto la correcta recepción como la seguridad de los datos.

En este trabajo se implementa un sistema de comunicación inalámbrica entre dos dispositivos Arduino, donde uno actúa como emisor y el otro como receptor. El objetivo principal es transmitir una imagen binarizada desde el emisor, utilizando módulos de radiofrecuencia de 433 MHz, y reconstruirla correctamente en el receptor. Para garantizar que la imagen se reciba de forma íntegra y segura, se diseña un protocolo de transmisión que incluye mecanismos de identificación, verificación de errores mediante checksum y, de manera integrada, usando técnicas de cifrado simétrico y asimétrico. Ambos métodos buscan proteger la confidencialidad de los datos durante la transmisión, reforzando así la seguridad del sistema ante interferencias o intentos de acceso no autorizado.

DESARROLLO

- Descripción del hardware y materiales.

Dos placas Arduino (uno como emisor y otro como receptor), Módulos de radio 433 MHz (TX y RX), Cables de conexión y protoboard, LEDs para validación y dos antenas artesanales de cobre.

- Montaje del circuito y software.

Se montó una placa arduino conectada a un protoboard, una antena artesanal de cobre, módulo de radio de 433 MHz Rx junto a un LED  para indicar el correcto recibimiento de paquetes, este set de ensamblado se usó como módulo receptor del sistema de comunicación inalámbrica montado. Al módulo receptor se le cargó un software que fuese capaz de reconstruir la imagen a medida que recibe los paquetes.
	Para el módulo de transmisión se utilizó una placa arduino conectada a un protoboard, una antena artesanal de cobre y un módulo de radio de 433 MHz Tx. Al módulo transmisor se le introdujo un software que almacena una imagen codificada en bytes, que separa y envía en paquetes en un ciclo continuo.

Para la transmision y recepcion de datos, se utilizó una imagen en blanco y negro, con dimensiones de 32x32 pixeles, la cual posteriormente fue codificada en bytes, donde cada pixel fue considerado un bit, el cual tomaba valores de 1 si el pixel era negro y 0 si era blanco.

- Detalles del proceso de desarrollo

Al principio se desarrolló una lluvia de ideas para definir un protocolo competente, en el sentido del procesamiento de las imágenes y del largo de cada paquete. Todo esto teniendo en cuenta que el receptor no sabe las dimensiones de la imagen que se está enviando.

Para esta idea se barajaron diversas opciones, entre las cuales se encuentran:

- Enviar paquetes de datos y especificar las dimensiones de la imagen en cada uno. Esta opción se desechó por la gran cantidad de memoria que se usaría de forma innecesaria, ya que estaríamos ocupando 16 bits en cada paquete para las dimensiones. Espacio que no se estaría ocupando en información real.

- Enviar paquetes de datos y especificar el número de bit en el que se termina una fila. Un paquete de ejemplo puede ser:

[n° secuencia][id_emisor][id_receptor][00000100][01101010][checksum]

Los primeros 8 bits de información muestran un 1 en el píxel que indica el término de fila, y los siguientes 8 bits son píxeles.

Este ejemplo muestra que en el tercer bit (de derecha a izquierda) hay un cambio de fila, esto debido a que en los primeros 8 bits de información, el tercer bit es un 1. El principal problema de esta opción es la poca cantidad de píxeles que se envían por paquete. Además, no hay un método para señalar el término de la matriz.

- Enviar paquetes de datos y representar el término de una fila al enviar menos de 8 bits. Por ejemplo, si al enviar un paquete solo restan 3 píxeles de una fila, simplemente mandar estos 3 bits en el apartado de datos del paquete. Esta forma podría resultar en inconvenientes por ejemplo en el término de la matriz o si para terminar una fila restan exactamente 8 bits para completarla. Además, manejar tamaños variables podría complicar el procesamiento de los paquetes.

- Finalmente, se llega a la opción elegida para desarrollar el protocolo: enviar un paquete inicial al comienzo, identificando las dimensiones de la imagen. Con esto, el receptor es capaz de manejar sin problemas los cambios de filas y el final de la matriz, pues sabe los límites de la imagen. Por otro lado, este protocolo permite enviar 16 píxeles por imagen en cada paquete.

Una vez comenzado el proceso de implementación de este protocolo, existió un gran inconveniente, el cual implicó una reestructuración completa del código. En el transmisor, la matriz que representa la imagen estaba definida como un arreglo de char, donde cada 0 y 1 eran datos char ‘1’ y ‘0’. Como el tipo de dato char implica 8 bits en memoria, una matriz de 32x32 resulta ser muy grande y el arduino no fue capaz de soportar dicho espacio. La solución fue cambiar el tipo de dato a uint8_t, que representa un entero en 8 bits. Entonces, una celda del arreglo uint8_t representa a 8 píxeles reales de la imagen, reduciendo significativamente la carga en memoria.

- Funcionamiento del protocolo final

Para explicar el funcionamiento del protocolo es clave entender la estructura de los paquetes que se envían. Durante todo el proceso se envían paquetes de 48 bits. Estos están divididos en 24 bits de información de control al inicio, 16 bits de datos y 8 bits para el checksum al final del paquete.

  - Paquete Inicial

Para que el receptor comience a procesar los paquetes con la información de la imagen, debe primero recibir el paquete inicial, es decir, el receptor no hará nada hasta que haya recibido ese primer paquete. El propósito de este paquete es que el transmisor comunique al receptor el tamaño de la imagen que está próximo a enviar.

Estructura del paquete inicial:

- Número de secuencia: permite identificar al paquete inicial puesto que presenta número de secuencia 0 (8 bits).

- Id del emisor: permite identificar al transmisor (8 bits).

- Id del receptor: permite verificar si el paquete debe ser recibido o no (8 bits).

- Dimensiones de la imagen: 2 números que representan el largo y ancho de la imagen (16 bits).

- Checksum: cálculo que permite identificar errores en el envío (8 bits).

  - Envío de la imagen

Una vez el receptor obtuvo el paquete inicial, comienza el proceso de envío de la imagen. En esta etapa, el transmisor se encarga de preparar cada paquete de la siguiente forma:

- Se seleccionan los 16 píxeles a enviar en el paquete según el número de secuencia que corresponda. (cuando la información que queda por enviar no alcanza a ser 2 bytes enteros, empaqueta los píxeles restantes en forma de bits y el resto del paquete se coloca con bits de valor 0).

- Se añade el número de secuencia del paquete.

- Se especifican los identificadores del transmisor y del receptor.

- Finalmente se calcula el checksum del paquete.

Resultando finalmente en un paquete con la siguiente distribución:

- Número de secuencia: permite identificar el número del paquete para la posterior reconstrucción de la imagen (8 bits).

- Id del emisor: permite identificar al transmisor (8 bits).

- Id del receptor: permite verificar si el paquete debe ser recibido o no (8 bits).

- Datos de la imagen: 16 píxeles de la imagen (16 bits).

- Checksum: cálculo que permite identificar errores en el envío (8 bits).

Cada vez que el receptor identifica la aparición de un nuevo mensaje, realiza una serie de verificaciones iniciales antes de procesar la información:

- Primero certifica que el paquete inicial ya ha sido recibido.

- Luego, se verifica que el id del receptor es el correcto.

- Finalmente, se calcula el checksum y se compara con el que está incluido en el paquete.

Es necesario aclarar el funcionamiento del proceso en este momento. Puesto que, debido a la naturaleza de Arduino, el transmisor envía los paquetes en bucle, es decir, cuando termine de mandar el último paquete de la imagen comenzará el envío de nuevo. Esto es fundamental para el manejo de errores en esta simulación, puesto que si un paquete llega mal o simplemente no llega al receptor, este solo debe esperar al siguiente ciclo de envíos.

Es por esto que la recepción de paquetes no sigue un orden, sino que, sin importar el número de secuencia, se almacena. Sin embargo, para no gastar tiempo de procesamiento, si el receptor recibe un paquete con un número de secuencia que ya fue almacenado, simplemente se omite. Para esto se utiliza un arreglo de booleanos en donde cada celda i representa el paquete con número de secuencia i. De este modo, si se procesa un paquete, se actualiza este arreglo guardando true en su casilla correspondiente.

Una vez recibido el último paquete faltante, se procede a imprimir la imagen en la consola. Cabe mencionar que mientras se recibían los paquetes se guardaban en un arreglo, para facilitar la impresión. Si la cantidad de bits que vienen en un paquete es mayor a la cantidad de píxeles restante por recibir, se recibe un paquete completo pero solo se guardan los píxeles restantes, el resto se ignoran, esto es posible gracias a que el receptor conoce las dimensiones de la imagen.

  - Explicación del CRC8

Se utilizó un método de verificación conocido como CRC8 (Cyclic Redundancy Check de 8 bits). Este consiste en el cálculo de un valor de control basado en los datos del paquete operado con un polinomio generador, el cual se adjunta al final del mismo y permite al receptor validar su integridad.

El CRC8 funciona a través de operaciones bit a bit, utilizando el operador XOR (o exclusivo) y un polinomio generador predefinido, que en este caso fue 0x07. Este polinomio define la lógica matemática que se aplica sobre los datos para generar el checksum. El valor obtenido, que va de 0 a 255, es una forma de marcar el contenido del paquete. Si los datos se alteran, incluso en un solo bit, el CRC calculado en el receptor no coincidirá con el recibido, lo que permite detectar el error.

En la implementación, el transmisor calcula el CRC8 de cada paquete antes de enviarlo y lo incorpora como el último byte del mismo. Al llegar al receptor, se realiza el mismo cálculo sobre los datos del paquete recibido y se compara con el valor de CRC adjunto. Si ambos coinciden, se asume que el paquete fue recibido correctamente, en caso contrario, se descarta y se espera el próximo paquete.

#### 4.2 Cifrado y Seguridad

En sistemas de comunicación inalámbrica, como los basados en radiofrecuencia, garantizar la seguridad de los datos transmitidos es un desafío esencial, especialmente porque la información puede ser interceptada con facilidad. En este contexto, se exploraron mecanismos de protección mediante la implementación de técnicas de cifrado, con el objetivo de resguardar la confidencialidad de los mensajes enviados. Para ello se trabajó con dos esquemas básicos: el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico (simulado). El cifrado simétrico se basa en el uso de una misma clave para cifrar y descifrar la información, mientras que el cifrado asimétrico emplea un par de claves distintas, una pública para el cifrado y otra privada para el descifrado, aunque en este caso se simuló el proceso con funciones simplificadas. Ambos métodos fueron aplicados al envío de una imagen binarizada, previamente utilizada en el laboratorio.

Cifrado simétrico

Para esta sección se aplicó un cifrado César, que consistió en sumar una clave fija, compartida entre emisor y receptor, al valor de cada byte de la imagen, aplicándoles módulo de 256 para mantener los valores dentro del rango de un uint8_t. Posteriormente, la imagen cifrada se transmitió a través del módulo de radiofrecuencia. En el receptor, se le aplicó la operación inversa (restar la misma clave) para recuperar la imagen original.

Para la implementación se utilizó una clave compartida con valor 5.

Cifrado asimétrico

En esta etapa del laboratorio se simuló el funcionamiento de un sistema de cifrado asimétrico, que consta de utilizar dos claves distintas: una clave pública para cifrar y una clave privada para descifrar. Dadas las circunstancias del laboratorio, con un enfoque práctico, se permite el uso de funciones simples para representar esta lógica.

Para la implementación de cifrado asimétrico se usó de base el cifrado césar, solo que al momento de cifrar se utiliza la “clave pública” la cual dentro de la función es cifrada (en este caso multiplicando por dos), para en el momento de descifrar tener que usar la clave pública pero cifrada, denominada “clave privada”.

Resultados y Análisis

Una vez implementado el software y ensamblado el hardware de la manera adecuada, se pudieron enviar imágenes de forma práctica, teniendo una tasa de paquetes recibidos por paquetes enviados de un 62%, con una desviación estándar de 9%, mientras que el tiempo promedio en que la imagen completa fue enviada es de 108.375 segundos, con una desviación estándar de 51.83 segundos. Esta alta desviación estándar se puede explicar ya que en los procesos que más se demora la recepción es en recibir el mensaje inicial, y en los últimos paquetes. Debido a que algún paquete en específico puede no llegar bien en reiteradas ocasiones, estas dos instancias varían de forma amplia en el tiempo, lo que explica que existan resultados de 38 segundos para enviar la imagen completa y otros de 174 segundos.

Conclusiones

Podemos concluir que se logró satisfactoriamente el objetivo principal del proyecto, que es implementar un sistema de comunicación inalámbrica entre dispositivos Arduino capaz de transmitir una imagen binarizada de forma segura y con verificación de integridad utilizando métodos de CRC8, cifrados simétricos y asimétricos. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de complicaciones, ya que las limitaciones propias del hardware utilizado y los desafíos en la recepción de paquetes obligaron a realizar ajustes significativos en el diseño y la implementación del sistema.

Dentro de las principales limitaciones a las que nos enfrentamos están relacionadas con los equipos utilizados, debido a su poca memoria disponible en ellos, esto llevó a realizar grandes modificaciones en nuestro diseño inicial del protocolo pero permitió optimizar el mismo de mejor manera. Además, muchos paquetes eran enviados pero nuestro receptor los captaba, el motivo podría ser  los equipos mismos o que durante las pruebas había una gran cantidad de envío de mensajes.

Se pueden resaltar virtudes del cifrado simétrico, ya que permite que sistemas receptores que desconocen el sistema de cifrado no puedan extraer información de nuestros paquetes usando cálculos sencillos. Por otro lado, si se comparte el sistema de cifrado solo es necesario compartir una clave para que se pueda enviar y recibir información libremente. Estas ventajas se ven presentes sin afectar el medio por donde se envía la información, ni aumentar el largo de los paquetes.

Adaptando el software a un paradigma de cifrado asimétrico se dilucidaron algunas ventajas extras. La comunicación se restringe, el receptor reparte la clave pública, gracias a la que cualquier dispositivo que comparta el sistema de cifrado le podría enviar mensajes, pero solo el receptor que conoce la clave privada puede descifrar su información.

Para la realización de este trabajo, se usaron inteligencias artificiales generativas con el fin de agilizar el desarrollo y hacer consultas sobre alguna temática en específico. Los principales temas preguntados son temas de sintaxis de lenguaje, comprender conceptos a profundidad (Los métodos de cifrado y CRC8), para el correcto citado en norma APA y redacción de informe en el motor de texto Latex.